III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться. Требования к остаточному сроку годности товара

| № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Код КТРУ - Система магнитно-резонансной томографии всего тела, со сверхпроводящим магнитом - 26.60.12.131-00000033. Описание КТРУ: «Диагностическая система магнитно-резонансной томографии (МРТ), предназначенная для сканирования любой области тела человека. Эта система включает в себя сверхпроводящий магнит и может быть стационарной, передвижной или транспортируемой. Некоторые системы могут быть использованы для проведения магнитно-резонансной спектроскопии или других процедур визуализации в реальном времени для интервенционных, терапевтических и хирургических процедур под контролем МРТ. Гентри может иметь различные конфигурации, в том числе открытого или закрытого типа.». |  |  |
| 1 | Индукция магнитного поля | Тесла | 3 |
| 2 | Диаметр тоннеля для пациента по поперечной горизонтальной оси | Миллиметр | 700 |
| 3 | Грузоподъемность стола, кг |  | ≥225 |
| 4 | Тип Гентри |  | Закрытый |
| 5 | Система трансляции аудио-визуальной информации в тоннель |  | Неважно |
| 6 | Перемещение деки стола для пациента в горизонтальном направлении на расстояние, см |  | ≥260 |
| 7 | Максимальный диапазон сканирования, см |  | ≥180 |
| 8 | Максимальный диапазон вертикального перемещения стола, см |  | Неважно |
| 9 | Опция ручного управления движением стола |  | Да |
| 10 | Жидкостное охлаждение градиентных катушек |  | Да |
| 11 | Максимальный градиент магнитной индукции по любой из осей X, Y, Z, мТл/м |  | Неважно |
| 12 | Максимальная скорость нарастания градиента магнитной индукции по любой из осей X, Y, Z, Тл/м/с |  | ≥150 |
| 13 | Функция, позволяющая сканировать любую область тела пациента за счёт одновременного использования элементов разных катушек |  | Неважно |
| 14 | Катушка многоканальная для исследования головы и шеи |  | Да |
| 15 | Многоканальная поверхностная катушка для исследования тела |  | 1 |
| 16 | Катушка специализированная многоканальная для исследования плеча |  | Да |
| 17 | Катушка специализированная многоканальная для исследования кисти |  | Неважно |
| 18 | Катушка специализированная многоканальная для исследования колена |  | Да |
| 19 | Катушка специализированная многоканальная для исследования голеностопа и стопы |  | Неважно |
| 20 | Катушка многоканальная для периферической ангиографии или дополнительная многоканальная катушка для тела |  | Да |
| 21 | Катушка многоканальная для педиатрических исследований или специализированный адаптер для педиатрических исследований с использованием многоканальных катушек |  | Неважно |
| 22 | Минимальная толщина среза при сканировании в режиме 2D | Миллиметр | ≤ 0.5 |
| 23 | Максимальная матрица сканирования по фазовому и частотному направлению |  | ≥1024 х 1024 |
| 24 | Пакет обеспечения синхронизации |  | Синхронизация с ЭКГ |
| 25 | Пакет обеспечения синхронизации |  | Синхронизация с дыханием |
| 26 | Модуль реконструкции МР изображений (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) |  | Да |
| 27 | Многоядерная многопроцессорная архитектура модуля реконструкции (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) |  | Да |
| 28 | Программа просмотра изображений и передачи данных по протоколу DICOM |  | Да |
| 29 | Поддержка опции рабочего списка из МИС на консоли оператора (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) |  | Да |
| 30 | Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли |  | Мульти-планарная объемная реконструкция (MPVR) |
| 31 | Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли |  | Связь и обеспечение полноценного обмена данными и изображениями в рамках единой радиологической (RIS) или единой больничной (HIS) информационной сетью в формате DICOM |
| 32 | Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли |  | Объединение (склеивания) изображений различных прилегающих анатомических областей |
| 33 | Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли |  | Совмещение различных типов МР изображений |
| 34 | Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли |  | Использование предустановленных протоколов исследования и создания пользовательских |
| 35 | Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли |  | Проекция максимальной, средней и минимальной интенсивности (MIP, Mean, MinIP) |
| 36 | Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли |  | Мульти-планарная реконструкция (MPR) |
| 37 | Постпроцессинговая обработка изображений на основной консоли |  | Передача по сети, запись на медиа-носители и печать изображений в формате DICOM |
| 38 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Инверсия восстановление с подавлением сигнала воды |
| 39 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Инверсия восстановление с подавлением сигнала жира |
| 40 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Эхо-планарная визуализация (EPI) с однократным сбором |
| 41 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Диффузионно-взвешенная визуализация на основе эхо-планарной последовательности |
| 42 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Параллельный сбор данных |
| 43 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Спиновое эхо |
| 44 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Быстрое спиновое-эхо |
| 45 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Неполный сбор данных с реконструкцией методом частичного Фурье преобразования |
| 46 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Градиентное эхо |
| 47 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Быстрое градиентное эхо |
| 48 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Эхо-планарная визуализация (EPI) |
| 49 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Компенсация артефактов кровотока |
| 50 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Коррекция артефактов, вызванных движениями пациентов |
| 51 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Быстрое спиновое эхо с возвращением намагниченности |
| 52 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Быстрое спиновое эхо с однократным сбором данных |
| 53 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Расчёт рефокусирующих РЧ-импульсов в многоэховых последовательностях на основе спинового эха для уменьшения радиочастотной нагрузки |
| 54 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Сбалансированное градиентное эхо |
| 55 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Спектральное подавление сигнала липидов |
| 56 | Базовые программные пакеты для исследований на основной консоли |  | Инверсия восстановление |
| 57 | Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли |  | 2D/3D времяпролетная ангиография (2D/3D TOF) |
| 58 | Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли |  | 2D/3D фазово-контрастная ангиографии с функцией определения скорости кровотока |
| 59 | Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли |  | МР-ангиография без использования контрастного вещества для исследования сосудов головного мозга, шеи, сосудов брюшной полости, нижних конечностей и периферических сосудов |
| 60 | Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли |  | Ускоренная МР-ангиография с улучшенным временным разрешением |
| 61 | Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли |  | МР ангиография с контрастным усилением для исследования протяжённых областей |
| 62 | Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли |  | Запуск сканирования при достижении насыщения контрастом |
| 63 | Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли |  | Исследование протяженных областей с последующим сшиванием полученных изображений в ручном или автоматическом режиме |
| 64 | Пакеты специализированных программ для ангиографии на основной консоли |  | 4D многофазное сканирование сосудов |
| 65 | Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли |  | Получение изображений с разделением сигнала воды и жира |
| 66 | Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли |  | Исследование органов всего тела с контрастом |
| 67 | Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли |  | Контроль поступления контрастного вещества в зону интереса для инициирования начала сканирования |
| 68 | Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли |  | Трехмерноое динамическое исследование брюшной полости с контрастным усилением как с применением синхронизации по дыханию, так и на задержке дыхания |
| 69 | Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли |  | Исследование диффузии органов всего тела |
| 70 | Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли |  | 2D/3D МР-холангиопанкреатография |
| 71 | Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли |  | МР-урография |
| 72 | Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли |  | МР-миелография |
| 73 | Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли |  | Исследование органов брюшной полости на свободном дыхании и получением изображений, не чувствительных к артефактам движения |
| 74 | Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли |  | Исследование протяженных областей с последующим сшиванием полученных изображений в ручном или автоматическом режиме |
| 75 | Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли |  | Программный пакет позволяющий нивелировать артефакты дисторсии при диффузионнах исследованиях за счёт применения технологии смены полярности градиентов |
| 76 | Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли |  | Программный протокол для диффузионно-взвешенной визуализации с уменьшенным полем обзора для получения изображений с высоким пространственным разрешением |
| 77 | Пакет специализированных программ для исследований внутренних органов на основной консоли |  | Диффузия с уменьшенным полем обзора |
| 78 | Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли |  | Оценка перфузии мозгового кровотока с автоматическим формированием карт, мозгового кровотока, объема кровотока, среднего времени транзита и времени до пика интенсивности сигнала |
| 79 | Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли |  | Визуализация диффузии с вычислением изотропного диффузионного и ИКД изображения |
| 80 | Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли |  | Бесконтрастная перфузия головного мозга на основе меченных спинов артериальной крови |
| 81 | Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли |  | Построение тензора диффузии с цветовым картированием |
| 82 | Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли |  | Исследование диффузии на основе быстрой многоэховой последовательности |
| 83 | Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли |  | Получение изображений фракционной анизотропии, диффузионно взвешенных карт для оценки диффузии тензора и проводящих путей |
| 84 | Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли |  | Исследование головного мозга с изотропным вокселем для последующей реконструкции в любой ортогональной проекции без потери разрешения |
| 85 | Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли |  | Визуализация движения ликвора |
| 86 | Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли |  | Трассировка аксональных трактов с различными цветами волокон |
| 87 | Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли |  | Наложение изображений аксональных трактов на анатомические изображения в трехмерном режиме |
| 88 | Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли |  | Получение изображений, взвешенных по магнитной восприимчивости (SWI) |
| 89 | Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли |  | Получение изображений взвешенных по магнитной восприимчивости с отображением фазовых карт |
| 90 | Пакет специализированных программ для неврологических исследований на основной консоли |  | Исследование диффузии и перфузии головного мозга |
| 91 | Пакет специализированных программ для ортопедических исследований на основной консоли |  | Исследование суставов с изотропным вокселем |
| 92 | Пакет специализированных программ для ортопедических исследований на основной консоли |  | Получение изображений хрящевой ткани с цветовым картированием по Т2 |
| 93 | Пакет специализированных программ для ортопедических исследований на основной консоли |  | Исследование суставов с коррекцией артефактов от металла |
| 94 | Пакет специализированных программ для кардиологических исследований на основной консоли |  | Исследование сердца в режиме тёмной крови (Оценка внутрисердечной гемодинамики с помощью фазово-контрастных изображений) |
| 95 | Пакет специализированных программ для кардиологических исследований на основной консоли |  | Исследование коронарных артерий (коронарная МР-ангиография) |
| 96 | Пакет специализированных программ для кардиологических исследований на основной консоли |  | Исследование сердца в кино-режиме с синхронизацией |
| 97 | Пакет специализированных программ для кардиологических исследований на основной консоли |  | Исследование сердца в кино-режиме на задержке дыхания |
| 98 | Пакет специализированных программ для кардиологических исследований на основной консоли |  | Синхронизация сканирования с движением диафрагмы |
| 99 | Пакет специализированных программ для кардиологических исследований на основной консоли |  | Исследование миокарда в режиме отсроченного контрастирования |
| 100 | Пакет специализированных программ для кардиологических исследований на основной консоли |  | Картирование миокарда (по Т1, Т2, Т2*) |
| 101 | Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Обработка диффузионных изображений и вычисления ADC карт |
| 102 | Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Построение изображений тензора диффузии |
| 103 | Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Вычисление параметров (Объем мозгового кровотока, Скорость мозгового кровотока, Время до пика, Среднее время прохождения контрастного вещества,) перфузионных изображений и построение карт |
| 104 | Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Расчет карты диффузии при исследовании головного мозга |
| 105 | Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Расчет сосудистой проницаемости при исследовании головного мозга |
| 106 | Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Реконструкция аксональных трактов в 3D (трактография |
| 107 | Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Визуализация бесконтрастной перфузии на основе метода маркировки спинов артериальной крови (обязательная характеристика при выбое программы перфузии головного мозга и оценки перфузии мозгового кровотока на основной консоли) |
| 108 | Пакет программ для неврологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Оценка Т1-контрастирования в динамике |
| 109 | Климатическая установка для охлаждения магнита (охлаждение градиентных усилителей, градиентов, гелиевого компрессора, поддержка заданной температуры в процедурной, вентиляция) |  | Да |
| 110 | РЧ защита помещения (клетка Фарадея) с окном, дверью и внутренней отделкой |  | Да |
| 111 | Кнопка аварийного отключения |  | Да |
| 112 | Кнопка аварийного сброса гелия (кроме безгелиевых систем) |  | Да |
| 113 | Распределительный щиток электропитания |  | Да |
| 114 | Набор прокладок для позиционирования и фиксации пациента |  | Да |
| 115 | Специальные ЭКГ-электроды для проведения МР-исследований с ЭКГ синхронизацией (Доступно при выборе Пакет обеспечения синхронизации - Синхронизация с ЭКГ) |  | Неважно |
| 116 | Портативный металлоискатель |  | Неважно |
| 117 | Немагнитная каталка либо кресло для транспортировки пациентов к магниту |  | Неважно |
| 118 | Автоматический МР-совместимый инжектор для введения контрастного вещества |  | Неважно |
| 119 | ИБП для МРТ |  | Да |
| 120 | ИБП для системы охлаждения |  | Неважно |
| 121 | Наркозно-дыхательный аппарат МР совместимый |  | Неважно |
| 122 | Системы и устройства для хранения РЧ-катушек и вспомогательных материалов |  | Да |
| 123 | МР совместимый монитор жизненных функций пациента |  | Неважно |
| 124 | Рамка металлодетектор |  | Неважно |
| 125 | Обеспечение безопасности пациента |  | Освещение в канале магнита |
| 126 | Камера наблюдения за пациентом |  | Неважно |
| 127 | Количество независимых РЧ-каналов катушки для исследования головы и шеи, шт |  | ≥20 |
| 128 | Количество независимых РЧ-каналов катушки для всего позвоночника, шт |  | ≥32 |
| 129 | Количество независимых РЧ-каналов катушки для исследования тела | Штука | ≥ 16 |
| 130 | Количество независимых РЧ-каналов катушки для исследования плеча | Штука | ≥ 16 |
| 131 | Количество независимых РЧ-каналов катушки для исследования колена | Штука | ≥ 16 |
| 132 | Количество независимых РЧ-каналов гибкой многоканальной катушки малого размера | Штука | ≥ 16 |
| 133 | Количество независимых РЧ-каналов гибкой многоканальной катушки большого размера | Штука | ≥ 16 |
| 134 | Количество независимых РЧ-каналов катушки для периферической ангиографии или суммарное количество элементов с учетом дополнительной катушки для тела | Штука | ≥ 32 |
| 135 | Монитор(ы) на переднем кожухе для отображения информации о пациенте, подключенных катушках, подключенных датчиках синхронизации |  | Да |
| 136 | Тип стола пациента |  | Стационарный |
| 137 | Автоматическое обнаружение системой подключенных катушек |  | Да |
| 138 | Автоматический выбор элементов катушек, находящихся в данный момент в поле обзора |  | Да |
| 139 | Гибкая многоканальная универсальная катушка малого размера |  | Да |
| 140 | Гибкая многоканальная универсальная катушка среднего размера |  | Неважно |
| 141 | Гибкая многоканальная универсальная катушка большого размера |  | Да |
| 142 | Катушка многоканальная для исследования молочных желёз с возможностью проведения интервенционных процедур |  | Неважно |
| 143 | Многоканальная катушка для головы для проведения неврологических исследований |  | Неважно |
| 144 | Количество гибких многофункциональных катушек |  | 2 |
| 145 | Минимальная толщина среза при сканировании в режиме 3D | Миллиметр | ≤ 0.1 |
| 146 | Максимальный размер диагностического поля обзора по осям X x Y x Z без необходимости перемещения пациента в рамках одного сканирования |  | ≥50 х 50 х 48 |
| 147 | Оперативная память управляющего компьютера, Гб (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) |  | ≥32 |
| 148 | Размер дискового пространства, Гб (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) |  | Неважно |
| 149 | Архивация изображений на дисковое пространство (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) |  | Неважно |
| 150 | Цветной ЖК монитор консоли управляющего компьютера с диагональю (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) | Дюйм (25,4 мм) | ≥ 19 |
| 151 | Разрешение монитора консоли, пиксель (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) |  | ≥1200 х 1024 |
| 152 | Оперативная память модуля реконструкции, Гб (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) |  | ≥64 |
| 153 | Программа передачи данных по протоколу DICOM (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) |  | Да |
| 154 | Архив пациентов с поиском (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) |  | Неважно |
| 155 | Печать изображений на пленке (КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (АРМ) |  | Неважно |
| 156 | Количество независимых РЧ-каналов экспертной многоканальной катушки для головы для проведения неврологических исследований | Штука | ≥ 48 |
| 157 | Пакет специализированных программ для ускорения сбора данных и повышения качества изображений на основной консоли |  | Технология ускорения сбора данных, основанная на принципе compressed sensing в режиме 2D |
| 158 | Пакет специализированных программ для ускорения сбора данных и повышения качества изображений на основной консоли |  | Технология ускорения сбора данных, основанная на принципе compressed sensing в режиме 3D |
| 159 | Пакет специализированных программ для ускорения сбора данных и повышения качества изображений на основной консоли |  | Одновременное возбуждение и сбор нескольких срезов в режиме 2D с использованием многополосных РЧ-импульсов |
| 160 | Пакет специализированных программ для ускорения сбора данных и повышения качества изображений на основной консоли |  | Быстрое 3D, позволяющее сократить общее время сбора данных без потери качества изображения за счет специальной схемы заполнения k-пространства с неполным набором данных |
| 161 | Пакет специализированных программ для ускорения сбора данных и повышения качества изображений на основной консоли |  | Протокол, позволяющий после сбора данных реконструировать изображения с различным тканевым контрастом путём изменения значений TR, TE и TI |
| 162 | Пакет специализированных программ для ускорения сбора данных и повышения качества изображений на основной консоли |  | Реконструкция изображений за счет алгоритма глубокого машинного обучения с использованием сверточной нейронной сети для повышения соотношения сигнал/шум |
| 163 | Пакет специализированных программ для ускорения сбора данных и повышения качества изображений на основной консоли |  | Ускорение сбора данных в k-t пространстве |
| 164 | Рабочая станция врача-рентгенолога |  | Да |
| 165 | Количество специализированных (медицинских) мониторов |  | 2 |
| 166 | Цветной широкоформатный ЖК монитор с диагональю (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) | Дюйм (25,4 мм) | ≥ 19 |
| 167 | Разрешение монитора, пикселей (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | ≥1200х1024 |
| 168 | Клавиатура, мышь (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Да |
| 169 | Пакет программ для исследований внутренних органов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Анализа печени при динамическом контрастировании |
| 170 | Пакет программ для исследований внутренних органов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Оценка Т2* для печени |
| 171 | Пакет программ для исследований внутренних органов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | МР-анализа печени для измерения фракции жира (HFF) |
| 172 | Пакет программ для исследований внутренних органов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | МР-анализ органов брюшной полости |
| 173 | Пакет программ для исследований внутренних органов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | МР-анализ предстательной железы |
| 174 | Пакет программ для исследований внутренних органов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | МР-анализа органов женского малого таза |
| 175 | Пакет программ для исследований внутренних органов (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | МР-анализ прямой кишки |
| 176 | Пакет программ для кардиологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Оценка общей и регионарной функции миокарда, количественный анализа кровотока и характеризация тканей |
| 177 | Пакет программ для кардиологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Анализ перфузии миокарда (обязательная характеристика при выборе программы Исследование перфузии миокарда на основной консоли) |
| 178 | Пакет программ для кардиологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Анализ отложенного контрастирования |
| 179 | Пакет программ для кардиологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Анализ сердечной сократимости с количественной оценкой |
| 180 | Пакет программ для кардиологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Объемный анализ кровотока в сосудах сердца |
| 181 | Пакет программ для кардиологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Скоростной анализ кровотока сосудов сердца |
| 182 | Пакет программ для кардиологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | Анализ коронарных сосудов |
| 183 | Пакет программ для ортопедических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | МР релаксометрия (картирование хряща) |
| 184 | Пакет программ для ортопедических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | МР-анализа костно-мышечной системы |
| 185 | Пакет программ для онкологических исследований (Доступно при выборе Рабочая станция врача-рентгенолога-Да) |  | МР-анализа диффузии с множественными b-факторами |

Иные условия в приложении к технической части